| ESP32 S2 Mini Pini | Sürücü / Sensör Etiketi | Bağlantı Amacı ve Detaylı İşlevi |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | VCC / 3.3V | Tüm mantıksal sensörlerin ve ekranın beslemesi. |
| GND | GND | Parazitleri önlemek için birleşen ortak toprak hattı. |
| GPIO 1 | Buton 1 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 2 | Buton 2 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 3 | Sol IR Sensör OUT | Sol şerit kontrolü için dijital giriş. |
| GPIO 4 | Buton 3 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 5 | Orta IR Sensör OUT | Merkez şerit kontrolü için dijital giriş. |
| GPIO 6 | Buton 4 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 7 | Sağ IR Sensör OUT | Sağ şerit kontrolü için dijital giriş. |
| GPIO 8 | MPU6050 + OLED (SDA) | I2C Ortak Veri Hattı (Sensör ve ekran verileri akar). |
| GPIO 9 | MPU6050 + OLED (SCL) | I2C Ortak Saat Hattı (Haberleşme ritmini belirler). |
| GPIO 10 | Buton 5 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 11 | DRV8833 - STBY | Sürücü Şalteri. HIGH konumunda sürücü açık, LOW'da uykuda. |
| GPIO 12 | Direksiyon Servosu Sinyal | Tekerlek yön açısını belirleyen donanımsal PWM hattı. |
| GPIO 13 | Buton 6 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 14 | Buton 7 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 15 | BOŞTA | Kesinlikle kullanılmıyor (Dahili Mavi LED hattı). |
| GPIO 16 | DRV8833 - AIN1 | Motor Yön Belirleme Sinyali 1 (Sadece Dijital High/Low). |
| GPIO 17 | BOŞTA | Kesinlikle kullanılmıyor (Genel Amaçlı Genel Yedek). |
| GPIO 18 | BOŞTA | Kesinlikle kullanılmıyor (Genel Amaçlı Genel Yedek). |
| GPIO 21 | Buton 8 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 33 | DRV8833 - AIN2 | Motor Yön Belirleme Sinyali 2 (Sadece Dijital High/Low). |
| GPIO 34 | Hall Effect Sensör OUT | Manyetik tekerlek tur sayımı için donanımsal Interrupt pini. |
| GPIO 35 | Buton 9 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 36 | Raspberry Pi UART RX | Raspberry Pi'ye veri paketleri yollayan TX hattı. |
| GPIO 37 | Raspberry Pi UART TX | Raspberry Pi'den komutları alan RX hattı. |
| GPIO 38 | Buton 10 | Dijital Giriş (Dahili Pull-Up dirençli). |
| GPIO 40 | DRV8833 - PWMA | Motor Hız Kontrolü Hattı (Donanımsal PWM Çıkışı). |
| GPIO 39 | BOŞTA | Kesinlikle kullanılmıyor (Genel Amaçlı Genel Yedek). |